HARDWARE REFERENCE GUIDE

한 손 버티컬 통합입력장치

상세 부품 리스트 및 구매 링크

3입력 슬라이드-푸시 키 + BANK 조종간 + 엄지 트랙볼

링크 표시 방식  문서 안의 링크는 실제 하이퍼링크로 설정했으며, 제품명 아래에 URL 전체 문자열도 그대로 표시했다. 클릭이 차단되는 환경에서도 URL을 복사하여 브라우저에 붙여넣을 수 있다.

검토 기준일 2026-08-09 | 오른손용 1차 통합 시제품

# 1. 설계 정의와 핵심 결론

정확한 명칭  중앙복귀형 2방향 슬라이드 + 센터 푸시 입력키. 한 개의 캡에서 위로 밀기, 아래로 누르기, 아래로 밀기를 각각 독립 신호로 출력하며 손을 떼면 중립으로 복귀한다.

물리적으로는 슬라이드축과 누름축의 2자유도이고, 전기적으로는 UP/PRESS/DOWN 3입력이다. 일반 토글 스위치나 고정형 전원 슬라이드 스위치와 구분해야 한다.

## 1.1 완제품과 커스텀 구조 비교

| 안 | 방식 | 구조 | 판정 | 검토 의견 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Alps SLLB510100 | 2방향 레버 + 중앙 누름, 9.5 x 8.8 x 2.2mm | 비교용 | 방향력 약 0.65N은 적절하지만 중앙 누름 약 2.5N이 반복 타이핑에 무겁고 수명 10만 회. |
| B | D2LS-21 x 3 커스텀 | UP/PRESS/DOWN 독립 접점, 캡 13 x 19mm | 최종 권장 | 각 접점 약 0.6N. 슬라이드 이동과 중앙 누름 키압을 유사하게 맞출 수 있음. |
| C | 5방향 내비게이션 스위치 | 상하좌우 + 중앙 누름 | 비권장 | 불필요한 좌우 입력, 높은 중앙 키압, 직선 슬라이드와 다른 기울임 감각. |

최종 권장  네 손가락 키는 D2LS-21 스위치 3개를 한 캡 아래 조합한 독립 슬라이드-푸시 모듈로 제작한다.

# 2. 3입력 슬라이드-푸시 키 상세 BOM

권장 외형은 모듈 16 x 25mm, 상부 캡 13 x 19mm이다. 네 모듈을 중심 간격 18-20mm로 배열하면 전체 키 영역은 약 70mm 안에 들어간다.

| ID | 부품 | 권장 규격 | 수량 | 용도/비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K-01 | D2LS-21 | 8.6 x 4.8 x 3.0mm, 약 0.6N, SPST-NO, SMD | 12 + 6 | 키당 UP/PRESS/DOWN 3개. 예비 포함 18개. |
| K-02 | 손가락 모듈 PCB | 16 x 25mm, FR-4 1.0mm, 2층 | 4 + 1 | 동일 PCB 반복 제작. UP/PRESS/DOWN/GND 4핀. |
| K-03 | 평면 키캡 | 13 x 19mm, 2.5-3.5mm 두께 | 4 + 2 | 얕은 오목면, 모서리 R1.5 이상. |
| K-04 | 슬라이더 캐리어 | 이동 ±1.1mm, 측면 여유 0.15-0.25mm | 4 + 2 | 양쪽 캠으로 UP/DOWN 스위치 작동. |
| K-05 | 슬라이더 하우징 | 약 16 x 25 x 8-11mm | 4 + 2 | 기계식 스토퍼와 M2 고정홀 포함. |
| K-06 | SUS301 판스프링 | 두께 0.15-0.25mm | 8 + 예비 | 슬라이더 중앙복귀. 폭을 달리해 키압 시험. |
| K-07 | PTFE 필름 테이프 | 0.08-0.13mm | 1롤 | 가이드 마찰과 소음 감소. |
| K-08 | TPU/실리콘 패드 | 0.5-1.0mm, 85-95A | 4 + 예비 | 손가락 미끄럼 방지. |
| K-09 | JST-SH 4핀 | 1.0mm 피치 | 6세트 | 4개 사용, 2개 예비. |
| K-10 | M2 나사/인서트 | M2 x 4-8mm | 20세트 | 모듈 조립과 앞뒤 위치 조정. |
| K-11 | SLLB510100 | 2방향 + 중앙 누름 완제품 | 0-1 | 동작 비교 샘플. 최종형에는 비권장. |

## 2.1 고정키 수량

엄지 보조 1개, Mode/Shift/Space/Enter/Backspace/Ctrl/Alt 7개, 마우스 L/R/휠 클릭 3개, 페어링 1개, BANK 좌/우 2개를 합치면 최대 14개가 추가된다.

부품 통일안: D2LS-21 총 30-34개 구매. 조립은 단순하지만 비용과 SMD 작업량이 증가한다.

비용 절감안: 핵심키용 D2LS-21 18개만 구매하고 고정키에는 0.6-1.0N 저상 택트 스위치 16개를 사용한다.

# 3. MCU와 입력 확장 BOM

| ID | 부품 | 규격 | 수량 | 용도/비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | XIAO nRF52840 Plus | BLE, USB, 배터리 충전, 확장 GPIO | 1 + 선택 1 | USB/BLE 복합 HID. 일정이 촉박하면 예비 1개. |
| C-02 | MCP23017 | 16bit I2C GPIO 확장 | 2 | 주소 0x20/0x21. 스위치 독립 입력. |
| C-03 | 메인 PCB | 2층 FR-4 또는 1차 만능기판 | 1 + 예비 1 | MCU, 확장기, 커넥터, 모터 구동부 통합. |
| C-04 | 0.1uF 커패시터 | X7R 16V 이상 | 6-10 | 각 IC 전원핀 가까이 배치. |
| C-05 | 10uF/100uF | 6.3V 이상 | 3 / 2 | 센서 및 모터 전원 안정화. |
| C-06 | I2C 풀업 | 4.7kΩ 1% | 2 | 모듈에 실장되어 있으면 중복 제외. |
| C-07 | JST 배선 | SH 1.0mm, PH 2.0mm | 10세트 | 센서와 키모듈 분리. 피치 라벨링. |
| C-08 | SWD 패드/헤더 | Tag-Connect 또는 2.54mm | 1 | 부트로더와 저전력 디버깅. |

## 3.1 권장 MCP23017 할당

| 주소 | 핀 | 기능 | 수량 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x20 | GPA0-GPB3 | 네 손가락 UP/PRESS/DOWN 12입력 | 12 |
| 0x20 | GPB4-GPB7 | 엄지 보조, Mode, Shift, Space | 4 |
| 0x21 | GPA0-GPA4 | Enter, Backspace, Ctrl, Alt, 페어링 | 5 |
| 0x21 | GPA5-GPA7 | 마우스 L/R/휠 클릭 | 3 |
| 0x21 | GPB0-GPB3 | 휠 A/B, BANK 좌/우 | 4 |
| 0x21 | GPB4-GPB7 | 예비 입력 | 4 |

배선 규칙  모든 스위치는 한쪽을 GND, 다른 쪽을 MCP23017 입력에 연결한다. 평상시 HIGH, 동작 시 LOW이며 키 스캔 1ms, 디바운스 5-8ms를 권장한다.

# 4. BANK 조종간 기구 BOM

| ID | 부품 | 규격 | 수량 | 용도/비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | 625ZZ 베어링 | 내경 5 x 외경 16 x 폭 5mm | 2 + 1 | 그립의 1축 회전 지지. |
| B-02 | M5 샤프트/숄더볼트 | 길이 35-55mm | 1 | 베어링 내경과 맞춤. |
| B-03 | 인장스프링 | 2-4종 강도 비교 | 2 + 2 | 그립 중앙복귀. 상단 힘 0.5-0.8N 목표. |
| B-04 | BANK 검출 스위치 | D2LS 또는 저압 마이크로스위치 | 2 | 좌/우 끝에서 순간 입력, 상태는 펌웨어 래치. |
| B-05 | M3 스토퍼 | 고무 팁 조절나사 | 2 | 최대 기울기 ±6도 제한. |
| B-06 | 고무 범퍼 | 1-2mm | 2 | 끝단 충격과 소음 감소. |
| B-07 | AS5600 | 12bit 자기식 각도 센서 | 0-1 | 2차 버전에서 데드존과 각도 조절. |
| B-08 | 지름방향 자석 | 직경 6 x 2.5mm | 0-2 | AS5600 사용 시 축 끝에 정렬. |
| B-09 | 강철 하판/클램프 | 300-500g 또는 2-3mm 판재 | 1세트 | 조종간 반력으로 장치가 움직이지 않게 고정. |

1차 시제품  AS5600은 필수가 아니다. 좌/우 마이크로스위치 두 개로 먼저 구현하고 사용자별 각도 조정이 필요할 때 AS5600을 적용한다.

# 5. 트랙볼과 마우스 제어 BOM

| ID | 부품 | 규격 | 수량 | 용도/비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | PMW3360 모듈 | 센서 + 렌즈 + 전원부, SPI | 1 + 선택 1 | 맨 센서보다 완성 모듈 권장. |
| T-02 | 34mm 트랙볼 | 표면 패턴/안료가 있는 교체용 볼 | 1 | 완전 투명 또는 과도한 유광 볼은 피함. |
| T-03 | 지르코니아 볼 | 직경 2.5-3mm | 3 + 3 | 120도 간격 지지점. 3개 예비. |
| T-04 | 트랙볼 하우징 | 센서 높이 ±1mm 조정 | 1 + 1 | 볼 제거와 청소가 가능한 구조. |
| T-05 | 스크롤 인코더 | 10mm급 저상형 | 1 + 1 | A/B 입력, 휠 클릭은 별도 스위치. |
| T-06 | 스크롤 휠 | 직경 15-20mm, 폭 5-7mm | 1 | 그립을 놓지 않고 도달. |
| T-07 | 마우스 클릭 | 0.6-1.0N 순간동작 | 3 | 좌/우/휠 클릭. |
| T-08 | SPI 케이블 | 6핀 이상, 100mm 이하 | 1세트 | SCK/MOSI/MISO/CS/VCC/GND. |

광학부 주의  센서와 전용 렌즈의 거리는 임의로 정하지 않고 선택한 모듈의 기구 도면을 따른다. 센서 높이를 조절 가능하게 만든 뒤 전 방향 추적 끊김을 검사한다.

# 6. 전원, 피드백과 외장 BOM

| ID | 부품 | 규격 | 수량 | 용도/비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 보호회로 Li-Po | 3.7V, 600-800mAh | 1 | 신뢰 가능한 판매처의 보호회로 포함 셀. |
| P-02 | 전원 슬라이드 | 정격 1A 이상 | 1 + 1 | 배터리 물리 차단. 입력키와 다른 부품. |
| P-03 | USB-C 케이블 | 데이터 지원 | 1 | 펌웨어 업로드와 유선 HID. |
| P-04 | RGB LED | 3.3V 구동 | 2 + 2 | BANK와 MODE 표시. |
| P-05 | 코인 진동모터 | 3V, 10mm ERM | 1 + 1 | BANK와 모드 촉각 피드백. |
| P-06 | AO3400A/1N5819 | MOSFET/쇼트키 | 각 2 | 모터 구동과 역기전력 보호. |
| P-07 | DRV2605L | I2C ERM/LRA 드라이버 | 0-1 | 진동 품질을 높이는 2차 선택사항. |
| M-01 | PETG | 본체/그립 | 0.5kg | PLA는 형상검증, 최종 하중부는 PETG 이상. |
| M-02 | TPU 95A | 팜레스트/패드 | 0.1kg | 손바닥 미끄럼과 압점 감소. |
| M-03 | M2/M3 체결품 | 나사와 열압입 인서트 | 1세트 | 반복 분해 가능한 구조. |

배터리 안전  보호회로 없는 셀을 사용하지 않는다. 셀을 나사나 모서리가 압박하지 않도록 완충하고 USB 충전 중 온도와 전류를 측정한 뒤 외장을 닫는다.

# 7. 구매 수량과 예상 예산

| 품목 | 권장 수량 | 산정 근거 |
| --- | --- | --- |
| D2LS-21 | 18개 | 핵심키 12 + 예비 6. 전체 고정키까지 통일하면 30-34개. |
| 저압 고정키 택트 | 16개 | 고정키 12 + BANK 2 + 예비 2. |
| XIAO nRF52840 Plus | 1개 | 일정이 촉박하면 예비 1개. |
| MCP23017 | 2개 | 키 매트릭스 없이 독립 입력. |
| 키 기구 | 4세트 + 2 | 키캡, 슬라이더, 하우징. |
| PMW3360/34mm 볼 | 1 / 1 | 센서 모듈과 트랙볼. |
| 625ZZ/축/스프링 | 3 / 1 / 4 | 사용 2개와 예비, BANK 복귀. |
| PCB | 키 5장 + 메인 2장 | 제조 최소수량을 예비로 활용. |

## 7.1 예상비용

| 구분 | 예상 범위 | 포함 항목 |
| --- | --- | --- |
| 슬라이드-푸시 키 | 60,000-110,000원 | D2LS, PCB, 커넥터, 판스프링 |
| MCU와 제어부 | 35,000-70,000원 | XIAO, MCP23017, 배선 |
| 트랙볼부 | 60,000-130,000원 | PMW3360, 볼, 지지볼, 휠 |
| BANK 기구 | 20,000-50,000원 | 베어링, 축, 스프링, 하판 |
| 전원/피드백 | 20,000-45,000원 | 배터리, 모터, LED |
| 3D 출력/외장 | 50,000-120,000원 | 재출력과 외주 여부 |
| 배송/예비품 | 30,000-80,000원 | 해외 센서와 소량 부품 |
| 합계 | 275,000-605,000원 | 교내 장비와 보유 부품 활용 시 절감 |

알파 시제품  트랙볼과 무선을 뒤로 미루고 단일 키, 네 손가락 클러스터, 유선 HID, BANK 스위치만 제작하면 약 150,000-280,000원 범위에서 검증 가능하다.

# 8. 제작 순서와 구매 게이트

단일 키: D2LS 3개와 키 모듈 1개만 제작한다. 세 동작 각 50회, 인식률 98% 이상을 확인한다.

네 손가락 클러스터: 키 간격 18/19/20mm와 앞뒤 위치를 세 명의 손 크기로 시험한다.

유선 키보드: XIAO와 MCP23017을 연결해 영문, 한글, 숫자, 조합키를 검증한다.

BANK 조종간: 좌우 전환 각 50회, 오전환 1% 이하, 중립 입력 없음 조건을 확인한다.

트랙볼: 화면 전체 이동, 미세 선택, 클릭 순간 커서 튐을 검사한다.

BLE/배터리/외장: USB 우선 출력, BLE 중복 입력 방지, 30분 사용 불편감 2/10 이하를 확인한다.

최우선  전체 본체를 먼저 출력하지 않는다. 13 x 19mm 단일 키 하나에서 세 동작이 편하고 확실하게 구분되는지 통과한 뒤 나머지 부품을 주문한다.

# 9. 클릭 및 복사용 전체 URL

아래 주소는 실제 Word 하이퍼링크이며 URL 전체 문자열도 표시되어 있다. Ctrl 키를 누른 상태에서 클릭하거나, 주소를 복사해 브라우저에 붙여넣을 수 있다.

## 9.1 핵심 스위치

Omron/Aratas D2LS 제품군 공식 사양

https://components.omron.com/us-en/products/switches/D2LS

DigiKey D2LS-21 구매 페이지

https://www.digikey.com/en/products/detail/omron-electronics-inc-emc-div/D2LS-21/5031942

Alps Alpine SLLB510100 공식 사양

https://tech.alpsalpine.com/e/products/detail/SLLB510100/

DigiKey SLLB510100 구매 페이지

https://www.digikey.com/en/products/detail/alps-alpine/SLLB510100/19529122

## 9.2 MCU와 입력 확장

Seeed Studio XIAO nRF52840 Plus 구매

https://www.seeedstudio.com/Seeed-Studio-XIAO-nRF52840-Plus-p-6359.html

Seeed Studio XIAO nRF52840 개발 문서

https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_BLE/

Microchip MCP23017 공식 제품 페이지

https://www.microchip.com/en-us/product/MCP23017

DigiKey MCP23017-E/SP 구매 페이지

https://www.digikey.com/en/products/detail/microchip-technology/MCP23017-E-SP/894272

## 9.3 BANK, 트랙볼과 피드백

ams OSRAM AS5600 센서 자료

https://look.ams-osram.com/m/4f8342513a447495/original/AS5600_UG000254_2-00.pdf

Fingerpunch VIK PMW3360 트랙볼 모듈

https://fingerpunch.xyz/product/vik-pmw3360-trackball-module/

Ploopy Adept 오픈 하드웨어

https://github.com/ploopyco/adept-trackball

Ploopy Adept 조립 문서

https://github.com/ploopyco/adept-trackball/blob/master/docs/assembly-instructions.md

Sanwa 34mm 교체용 트랙볼 자료

https://www.sanwa.co.jp/direct/pdf/index.asp?sku=400-MAB

TI DRV2605L 공식 제품 페이지

https://www.ti.com/product/DRV2605L

## 9.4 펌웨어와 HID

TinyUSB HID Composite 예제

https://docs.tinyusb.org/en/latest/examples/device/hid_composite.html

Adafruit Bluefruit BLE HID 문서

https://learn.adafruit.com/bluefruit-nrf52-feather-learning-guide/blehidadafruit

USB-IF HID 규격

https://www.usb.org/hid

## 9.5 최종 주문 전 확인

D2LS가 저압형 D2LS-21인지 확인한다. D2LS-11은 약 1.2N으로 더 무겁다.

PMW3360이 센서 단품인지, 센서 + 렌즈 + PCB 모듈인지 확인한다.

Li-Po의 보호회로, 크기, 극성, 커넥터 피치를 확인한다.

MCP23017 두 개의 I2C 주소를 0x20과 0x21로 다르게 설정한다.

JST-SH 1.0mm와 JST-PH 2.0mm를 혼용하지 않도록 라벨링한다.

625ZZ 내경 5mm와 실제 회전축 직경을 함께 확인한다.

문서 버전 v2 | 2026-08-09 | 모든 URL 전체 표시