RAPID PROCUREMENT GUIDE

한손 통합입력장치

국내 빠른 조달형 부품 리스트

예산 700,000원 이내 | 커스텀 PCB 설계·제작 없음 | 완제품 트랙볼 무분해 활용

핵심 결정  PMW3360 센서와 전용 광학 PCB를 없애고 ERGO M575를 하부 베이스로 사용한다. 손가락 키는 완제품 5방향 스위치 모듈 위에 얇은 평면 패들을 씌운다. 총 26개 입력을 안정적으로 처리하기 위해 ESP32-S3 Pico와 완제품 MCP23017 확장 모듈을 점퍼선으로 연결하며, 커스텀 PCB는 만들지 않는다.

조사 기준: 2026-08-09 | 가격·재고·도착일은 결제 화면에서 최종 재확인

# 1. 최종 권장 구조

권장안  M575를 분해하지 않고 3D 프린트 클램프로 감싸며, M575와 손가락 키 전체를 하나의 이동식 크래들에 고정한다. 크래들이 좌·우 약 4mm 움직이며 BANK A/B를 전환한다. 이 구조가 일정·위험·예산을 가장 크게 줄인다.

| 영역 | 채택 부품 | 역할 | 제작 메모 |
| --- | --- | --- | --- |
| 트랙볼 | ERGO M575 완제품 | 분해·광학 정렬·마우스 펌웨어 불필요 | Bluetooth/USB 수신기로 PC에 별도 마우스로 연결 |
| 손가락 키 | 5방향 스위치 모듈 4개 | UP/DOWN/CENTER 3접점만 사용 | 평면 패들로 손가락 동작은 밀기/누르기로 제한 |
| 엄지 키보드 | 3x6mm DIP 택트 7개 | SPACE, BACKSPACE, SHIFT, ENTER, CTRL, ALT, MODE | 3D 프린트 저상 키캡 적용 |
| 엄지 마우스 | 택트 2개 + EC11 엔코더 | 마우스 L/R, 휠 회전 A/B, 휠 클릭 | ESP32가 복합 HID 마우스 신호로 전송 |
| BANK | 크래들 좌우 이동 + 택트 2개 | 좌측=A, 우측=B | 3D 프린트 도브테일과 스냅 디텐트 사용 |
| 본체 고정 | SmallRig 미니 클램프 + 출력 어댑터 | 책상·휠체어 프레임에 체결 | 접착식 고정보다 빠르게 탈착·위치 조정 가능 |
| 제어 | ESP32-S3 Pico + MCP23017 | USB/BLE 키보드·마우스 복합 HID | 26입력과 상태 LED를 여유 있게 수용 |
| 전원 | 1차 USB, 2차 18650 모듈 | 유선부터 검증 후 무선 전원 추가 | 충전·보호·5V 출력 완제품 모듈 사용 |

## 1.1 이번 버전에서 없애는 것

PMW3360 센서, 렌즈, 34mm 볼, 베어링, 전용 트랙볼 PCB 및 광학 높이 조정 작업

D2LS-21 세 개를 묶은 손가락 키 전용 PCB

스위치 매트릭스용 다이오드와 행·열 PCB 설계

AS5600 BANK 각도 센서, 전용 자석 및 보정 코드

배터리 충전·보호회로의 개별 설계

중요한 타협  손가락 표면은 실제로 위·아래로 미는 평평한 패들이지만, 내부 스위치는 직선 슬라이드가 아니라 5방향 내비게이션 스위치의 기울임 접점을 사용한다. 해커톤 시제품에서는 가장 빠르고 작은 무PCB 방식이다. 진짜 직선 슬라이드 감각이 꼭 필요할 때만 2차 버전에서 D2LS 직결 또는 소형 PCB로 넘어간다.

# 2. 오늘 바로 주문할 목록

납기는 판매처가 표시한 평균 또는 빠른배송 기준이다. 주말·공휴일 주문은 다음 영업일부터 계산될 수 있으므로, 결제 화면의 실제 도착 예정일이 더 빠른 판매처를 선택한다.

| ID | 품목 | 수량 | 예산 | 표시 납기 | 주문 메모 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | ERGO M575 | 1 | 50,960원 | 빠른배송 표시 | 최우선 |
| A02 | ESP32-S3 Pico M(납땜형) | 2 | 약 24,000원 | 1-2일 | 최우선/예비 1 |
| A03 | Waveshare MCP23017 완제품 모듈 | 2 | 28,600원 | 발송일 확인 | 사용 1/예비 1 |
| A04 | 5Way Tactile 모듈 | 6 | 39,600원 | 국내 2-3일 | 사용 4/예비 2 |
| A05 | EC11 로터리 엔코더+클릭 | 3 | 약 2,100원 | 오늘출발 표시 | 휠 사용 1/예비 2 |
| A06 | 3x6mm DIP 택트 | 30 | 900원 | 재고 확인 | 엄지키·L/R·BANK·예비 |
| A07 | 5x7cm 양면 만능기판 | 3 | 1,560원 | 재고 확인 | 배선 정리용 |
| A08 | F/F 점퍼 케이블 40P | 4 | 4,400원 | 1-2일 | 압착공구 불필요 |
| A09 | USB-C 데이터 케이블 | 2 | 1,980원 | 재고 확인 | 개발/예비 |
| A10 | M2 볼트·너트·지지대 키트 | 1 | 9,900원 | 재고 확인 | 전체 체결 |
| A11 | SmallRig SR0735 미니 클램프 | 1 | 약 12,000원 | 국내 재고 확인 | 책상·프레임 고정 |

## 2.1 5방향 모듈 구매 선택 규칙

가장 빠른 도착일이 보이면 쿠팡 DM3329를 6개 주문한다. 검색 시 1개 1,280원과 익일 도착 표시가 확인되었지만, 현재 결제일의 재고·도착일은 다시 봐야 한다.

학교·기관 구매나 부품몰 증빙이 중요하면 아이씨뱅큐 국내 5Way Tactile Breakout을 6개 주문한다. 표시 가격 6,600원, 배송 2-3일이다.

두 판매처 모두 늦으면 각 3개씩 나눠 주문해 먼저 도착한 제품으로 조립한다. 두 모듈의 핀 배열은 다를 수 있으므로 외형 치수와 핀아웃 확인 후 패들 홀더를 출력한다.

## 2.2 MCP23017·휠 주문 규칙

엘레파츠의 Waveshare MCP23017 완제품 보드는 표시가 14,300원이며 16 I/O, 3.3V/5V 호환, INTA/INTB를 제공한다. 해외재고 표기가 함께 보일 수 있으므로 결제 화면의 실제 발송일이 5영업일을 넘으면 주문하지 않는다.

엘레파츠 발송이 늦으면 디바이스마트의 Gravity MCP23017 모듈을 대체로 선택한다. 표시 가격 10,450원, 평균 준비기간 약 1주이므로 일정에 맞지 않으면 두 판매처에 병행 주문한다.

휠은 다이코리아 EC11 푸시 엔코더를 사용한다. A/B 회전선과 클릭선은 ESP32에 직접 연결하고 내부 풀업을 사용한다.

## 2.3 무선 전원은 2차 주문

| ID | 품목 | 수량 | 예산 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 1구 18650 충전·보호·5V 출력 홀더 | 1 | 11,323원 | USB 유선 입력 검증 후 주문/장착 |
| P02 | 보호회로 내장 18650 2600mAh | 1 | 3,200원 | KC 표시 제품; 극성 확인 |
| P03 | Micro-USB 충전 케이블 | 1 | 약 1,750원 | 홀더 충전용 |

전원 순서  첫 시제품은 USB-C 유선으로 완성한다. 키와 마우스 입력이 안정된 뒤 18650 홀더의 USB 5V 출력을 ESP32-S3 보드에 연결한다. 배터리 셀을 납땜하거나 별도 충전 PCB를 만들지 않는다.

# 3. 손가락 3동작 키 제작 사양

| 항목 | 권장 수치 | 설계 이유 |
| --- | --- | --- |
| 평면 패들 | 약 12 x 18mm, 모서리 R2 이상, 두께 1.5-2.0mm | 검지·중지·약지·소지 각 1개 |
| 패들 간격 | 중심 간 17-19mm, 패들 사이 벽 1.0-1.5mm | 손가락 오입력 방지 |
| 동작 | 위로 1.0-1.5mm 밀기 / 중앙 0.5-0.8mm 누르기 / 아래로 1.0-1.5mm 밀기 | 좌우 방향은 물리 가이드로 차단 |
| 복귀 | 내비게이션 스위치 자체 스프링 | 별도 금속 스프링 없음 |
| 패들 결합 | 스위치 노브에 끼우는 분리형 소켓 + M2 또는 스냅 고정 | 모듈 교체 가능 |
| 촉각 구분 | 위쪽 얕은 돌기 1개, 아래쪽 돌기 2개 | 손을 보지 않고 방향 구분 |

## 3.1 BANK 이동 구조

M575와 손가락 키 프레임을 하나의 이동 크래들에 고정한다.

크래들은 고정 베이스 위 도브테일 홈을 따라 좌우 총 8mm(중앙 기준 ±4mm)만 움직인다.

좌우 끝에서 3x6mm 택트 스위치 하나씩을 눌러 BANK A/B를 검출한다.

PLA 스냅 디텐트 또는 작은 탄성 혀를 넣어 왼쪽/오른쪽 위치가 유지되게 한다. 금속 레일은 1차에 사용하지 않는다.

고정 베이스는 SmallRig 미니 클램프 상판에 3D 출력 어댑터를 볼트 체결해 책상이나 휠체어 프레임에 고정한다.

클램프를 쓸 수 없는 평면에서는 2mm 고무발과 미끄럼 방지 패드를 보조로 붙인다.

BANK 오작동 방지  BANK 상태는 스위치가 20ms 이상 유지될 때만 변경하고, 전환 직후 80ms 동안 문자 입력을 막는다. 두 BANK 스위치가 동시에 눌리면 이전 BANK를 유지한다.

# 4. 배선과 펌웨어

| 입력군 | 기능 | 핀 수 | 메모 |
| --- | --- | --- | --- |
| 손가락 4개 | UP/DOWN/PRESS 각 1 | 12 | MCP23017 GPA0-GPA7, GPB0-GPB3 |
| 엄지 키보드 | SPACE/BACKSPACE/SHIFT/ENTER/CTRL/ALT | 6 | ESP32 직접 입력 |
| MODE | 영문/한글/특수문자 전환 | 1 | 길게 눌러 BLE 페어링 겸용 |
| 마우스 버튼 | L/R | 2 | MCP23017 GPB4-GPB5 |
| 마우스 휠 | 엔코더 A/B + 클릭 | 3 | 빠른 회전 검출을 위해 ESP32 직접 입력 |
| BANK | A/B | 2 | 크래들 끝 택트 스위치 |
| 합계 | 독립 디지털 입력 | 26 | MCP23017 16입력 + ESP32 직접 10입력 |
| 상태 출력 | 보드 내장 WS2812 RGB | 1 출력 | GPIO21; 영문/한글/특수문자 모드 색상 표시 |

## 4.1 무PCB 배선 방식

ESP32-S3 Pico M의 납땜된 헤더와 MCP23017 완제품 모듈을 F/F 점퍼 케이블로 연결한다. VCC는 3.3V, GND는 공통, SDA/SCL은 I2C 핀에 연결한다.

5방향 모듈 네 개의 UP/DOWN/CENTER 12선, 마우스 L/R 2선, BANK A/B 2선을 MCP23017의 16개 입력에 배정한다.

SPACE/BACKSPACE/SHIFT/ENTER/CTRL/ALT/MODE와 EC11 A/B/클릭은 ESP32에 직접 연결한다. 특히 엔코더 A/B는 I2C 확장기에 넣지 않는다.

모드 표시는 ESP32-S3 Pico에 내장된 WS2812 RGB LED(GPIO21)를 사용하고, 외부 RGB 모듈은 주문하지 않는다. 외장에서 LED가 보이도록 짧은 투명 라이트파이프만 만든다.

택트 스위치와 배선 분기점만 5x7cm 만능기판에 납땜한다. 회로 설계가 아니라 점대점 배선 정리용이며 커스텀 PCB는 제작하지 않는다.

모든 입력은 내부 풀업을 사용하여 평상시 HIGH, 누르면 GND로 LOW가 되게 한다.

각 키는 5-8ms 디바운스, BANK는 20ms, EC11은 1-2ms 또는 상태전이 테이블 방식으로 처리한다.

## 4.2 개발 순서

| 단계 | 작업 | 완료 기준 | 예상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26입력 전기시험 | 시리얼 모니터에서 각 입력이 중복 없이 식별 | 반나절-1일 |
| 2 | USB 복합 HID | 영문 26자, 엄지 6키, L/R/휠이 정상 동작 | 1일 |
| 3 | BANK A/B | 좌우 전환 100회 중 잘못된 전환 1회 이하 | 반나절 |
| 4 | MODE | 영문/한글/숫자·특수문자 RGB 표시와 키맵 전환 | 1일 |
| 5 | BLE HID | USB 없이 PC 페어링 및 30분 연속 입력 | 1-2일 |
| 6 | M575 결합 | M575 이동과 ESP 클릭·스크롤이 동시에 동작 | 반나절 |
| 7 | 무선 전원 | 18650 모듈에서 1시간 연속 동작 | 반나절 |

한글 입력 방식  키보드가 한글 음절을 직접 조합하지 않고 표준 HID 키코드를 보낸다. Windows/macOS의 한글 IME가 조합한다. MODE는 장치 내부 키맵과 LED를 바꾸고, 필요하면 Windows에서 한/영 키로 동작하는 Right Alt 신호를 함께 보낸다.

# 5. 70만원 예산 배분

| 구분 | 권장 배정 | 포함 내용 |
| --- | --- | --- |
| 핵심 전자·기구 부품 | 180,000원 | 표시가 합계 약 176,000원: M575, ESP32-S3 2개, MCP23017 2개, 5방향 모듈 6개, EC11·스위치·배선·체결·클램프 |
| 무선 전원 | 17,000원 | 18650 홀더, 보호회로 셀, 케이블 |
| 소모품·접착·고무발 | 30,000원 | VHB, PTFE 테이프, 열수축튜브, 납, 플럭스 |
| 배송비 | 35,000원 | 빠른 도착을 위한 판매처 분할·병행 주문 기준 |
| 3D 출력 2회 | 180,000원 | 1차 인체공학 목업 + 2차 결합 구조; 긴급출력 여유 포함 |
| 공구(없는 경우) | 80,000원 | 온도조절 인두기, 니퍼, 멀티미터, 캘리퍼 |
| 예비·실패 대응 | 93,000원 | 모듈 교체, 재출력, 긴급 퀵배송 |
| 권장 총액 | 615,000원 | 상한 700,000원 대비 약 85,000원 잔여 |

예산 절감  5방향 모듈을 쿠팡의 저가 제품으로 확보하고 공구를 이미 보유했다면 실제 지출은 약 48만-53만원까지 내려갈 수 있다. 절약분은 MCP23017 병행 주문과 3D 재출력 예비비로 유지한다.

## 5.1 주문 중단 기준

결제 화면 도착 예정일이 5영업일을 넘는 핵심 부품은 다른 국내 판매처와 병행 주문한다.

ESP32-S3 보드는 반드시 납땜형/헤더 장착 옵션을 선택한다.

5방향 모듈은 최소 6개를 확보하지 못하면 두 판매처에 나눠 주문한다.

MCP23017은 칩 단품이 아니라 핀헤더 또는 커넥터가 달린 완제품 모듈을 선택하고, 최소 2개를 확보한다.

배터리는 보호회로 내장·KC 표시 제품만 사용하고, 극성이 불명확한 셀은 사용하지 않는다.

D2LS-21은 5방향 모듈의 조작감이 실패했을 때만 주문한다.

# 6. 가장 빠른 제작 일정

| 시점 | 작업 | 확인할 것 |
| --- | --- | --- |
| 주문 즉시 | M575, ESP32-S3 2개, MCP23017 2개, 5방향 모듈 6개, EC11·스위치·배선 주문 | 결제 화면 도착일 캡처 |
| 부품 도착 전 | 종이·폼보드로 손가락 간격과 M575 결합 위치 검증 | 17/18/19mm 간격 비교 |
| D+1 | 5방향 모듈 1개로 패들 3동작 시험 | 100회 조작, 오입력 2회 이하 |
| D+2 | USB 복합 HID 펌웨어와 26개 입력 점검 | 키보드·L/R·휠 전체 테스트 |
| D+3 | 1차 3D 출력 조립, BANK 이동 시험 | 좌우 전환 100회 |
| D+4-5 | 2차 출력, BLE·무선 전원 통합 | 30분 사용성 테스트 |

## 6.1 3D 출력 주문 팁

첫 출력은 전체 외장 대신 패들 4개, 손가락 데크, M575 클램프, BANK 슬라이드 베이스만 주문한다.

Print3D는 PLA 기준 당일 출고와 24시간 우선출고를 안내한다. 먼저 작은 패들 시험편을 출력한 뒤 전체 부품을 넣어야 재출력 비용이 줄어든다.

패들 소켓은 +0.15mm, +0.30mm, +0.45mm 간극 세 가지를 한 판에 출력해 실제 모듈에 가장 잘 맞는 것을 고른다.

최우선 검증  외형보다 먼저 한 개의 패들로 위/누름/아래가 손가락 하나에서 명확히 구분되는지 확인한다. 이 시험이 실패하면 전체 외장을 출력하지 않는다.

# 7. 클릭 및 복사용 구매 링크

아래 주소는 Word 하이퍼링크이며 URL 전체 문자도 함께 적었다. 링크가 열리지 않으면 주소를 복사해 브라우저 주소창에 붙여 넣으면 된다.

## 7.1 핵심 주문

로지텍 ERGO M575 국내 가격비교/빠른배송

https://prod.danawa.com/info/?pcode=13373132

ESP32-S3 Pico 개발보드 - 오픈아이디어

https://openidea.co.kr/goods/details?goodsId=61639

Waveshare MCP23017 I/O 확장 보드 - 엘레파츠

https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=6751088

Gravity MCP23017 16IO 확장 모듈 - 디바이스마트 대체

https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=12535491

DM3329 5방향 조이스틱 스위치 모듈 - 쿠팡

https://www.coupang.com/vp/products/1650487701

5Way Tactile Switch Breakout - 아이씨뱅큐 국내

https://www.icbanq.com/P007324747

## 7.2 스위치·배선·체결·고정

EC11 로터리 엔코더 스위치 - 다이코리아 오늘출발

https://diykorean.com/Product/?idx=819

3x6mm DIP 택트 스위치 - 메카솔루션

https://www.mechasolution.com/goods/goods_view.php?goodsNo=542781

5x7cm 양면 만능기판 - 메카솔루션

https://www.mechasolution.com/goods/goods_view.php?goodsNo=329798

F/F 점퍼 케이블 40P - 디바이스마트

https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=32284

USB-C 데이터 케이블 - 메카솔루션

https://www.mechasolution.com/goods/goods_view.php?goodsNo=585712

M2 지지대/볼트/너트 키트 - 메카솔루션

https://www.mechasolution.com/goods/goods_view.php?goodsNo=543540

SmallRig SR0735 미니 슈퍼 클램프 - 다나와

https://prod.danawa.com/vssearch/?productCodes=10330074

## 7.3 전원·출력

1구 18650 충전·보호·5V 출력 홀더 - 오픈아이디어

https://www.openidea.co.kr/goods/details?goodsId=21943

보호회로 내장 18650 2600mAh - 메카솔루션

https://www.mechasolution.com/goods/goods_view.php?goodsNo=592427

국내 3D 출력대행/24시간 우선출고 - Print3D

https://www.print3d.co.kr/

## 7.4 실패 시 대체·공식 자료

D2LS-21 대체안 - DigiKey Korea

https://www.digikey.kr/ko/products/detail/aratas-america-llc/D2LS-21/5031942

ESP32-S3 Pico 공식 보드 문서 - Waveshare

https://docs.waveshare.com/ESP32-S3-Pico

MCP23017 공식 제품 정보 - Microchip

https://www.microchip.com/en-us/product/MCP23017

## 7.5 결제 직전 확인 체크리스트

국내배송/해외배송 표시와 실제 도착 예정일

ESP32-S3 Pico의 납땜형(M 또는 weld) 옵션

MCP23017 완제품 모듈의 실제 발송일, 3.3V 호환, 핀헤더·케이블 포함 여부

5방향 모듈의 외형 치수, 센터 누름 포함 여부, 핀 배열

EC11에 회전 A/B와 중앙 클릭 접점이 모두 있는지

M575 정품 여부와 Bluetooth/USB 수신기 포함 여부

18650 홀더의 5V 출력, 보호 기능, 셀 극성

3D 출력 파일 단위가 mm인지와 긴급출고 추가비

문서 버전 v4 | 2026-08-09 | 26입력·국내 빠른 조달·커스텀 PCB 없음 기준